	PROBLEMĂ / Lucrări executate
	KILOMETRI PARCURŞI
	REZOLVARE

	Cǎzut furtun rezervor lichid parbriz                              
	1.000km
	garanţie

	Strâns semering cablu frânǎ de mânǎ
	30.000km
	garanţie

	Jocuri ghidaje coloană volan  (bătăi la denivelări)
	50.000km
	rezolvat solutie beneficiar la 137.000km

	Stricat închizǎtoare torpedou (nu se mai deschidea)                                      
	65.000km
	beneficiar 130 RON

	Schimbat senzor ambreaj (dădea ocazional erori)                                           
	85.000km
	garanţie

	Schimbat curea, întinzǎtor + rolǎ curea alternator              
	105.000km
	garanţie

	Schimbat cablu alimentare bujie                               
	105.000km
	beneficiar 190RON

	Schimbat casetă direcţie (jocuri mici după lovitură
 groapă mare)
	112.000km
	garanţie

	Schimbat rulment spate dreapta (huruia la peste 

80km/h)                               
	115.000km
	beneficiar 550RON

	Schimbat bieletă direcţie stânga (jocuri)
	137.000km
	beneficiar 300 RON

	Schimbat furtun Z turbo
	145.000km
	beneficiar 210RON

	Aer condiţionat fără refrigerare
	150.000km
	completare freon
beneficiar 100RON

	Bec ars brichetă
	155.000km
	Schimbat bec

	Lipsă încălzire scaun pasager
	156.000km
	S-a rezolvat de la sine

	Coliere cabluri frână de mână slăbite 
	160.000km
	înlocuire coliere plastic

	Balans uşor punte faţă
	165.000km
	Schimbat amortizoare faţă beneficiar 630RON + manoperă 200RON

	Jocuri la caseta de directie
	169.000km
	schimbat caseta reconditionata 1000RON + manopera 300 RON

	Jocuri bucşe bara stabilizatoare spate
	172.000km
	beneficiar piese 60 RON + manoperă 60 RON

	Jocuri bucşe punte spate
	180.000km
	Schimbat bucşe beneficiar 320RON + manoperă 186.6RON

	Balans uşor punte spate
	180.000km
	Schimbat amortizoare spate beneficiar 600RON + manoperă 97RON

	Nu se mai realizează reglarea automată a 

xenoanelor
	180.000km
	Senzor xenon defect punte spate

	Întins cablu frână de mână
	180.000km
	Garanţie

	Schimbat senzor ambreaj (turatia nu revine 
întotdeauna la relanti la apasarea ambreajului)
	186.000km
	Senzor ambreaj 45RON + manopera - compensare

	Schimbat bateia – nu se mai incarca cum trebuie 

la distante scurte parcurse şi pornea mai greu

 – capacitate pornire 60%
	205.000km
	Schimbat bateria

	Schimbat lichid de răcire
	206.000km
	

	Temperatura oscila între 60 si 90C in mers
	206.000km
	Schimbat termostat racire ulei + termostat principal

	Încălzire intermitentă scaune faţă
	210.000km
	Schimbat butoane pornire – 100RON mat. + manoperă

	Luminozitate scăzută bec xenon dreapta – a 

devenit violet
	214.000km
	Schimbat ambele becuri xenon 432RON 

	Huruit roata fata dreapta 50-60 km/h
	216.000km
	Schimbat 2 rulmenti roţi fata stanga + dreapta 420RON + 200 manopera

	Schimbat furtun Z turbo
	225.000km
	Manoperǎ 60 RON

	Zgomot casetă direcţie la mijloc (roţile drepte) 

– agaţă caseta + pierderi minore de ulei
	240.000km
	Reconditionat caseta de directie la 275.000km

	Nu mai era curent la bord/maşină
	241.000km
	Schimbat alternator 1100 RON + 100 manopera

	Frâna de mână s-a blocat
	249.000km
	Schimbat cablu frână de mână

	Lipsă încălzire scaun şofer
	250.000km
	S-a lipit un fir de rezistenţă întrerupt

	Martori ESP şi ABS aprinşi continuu la bord
	252.000km
	Schimbat rulment faţă dreapta – s-a desprins colierul magnetic de pe rulment. S-au curăţat senzori ABS faţă stânga şi dreapta

	Curăţat interior rezervor – pentru siguranţă sǎ nu 
fie acumulǎri de mizerie
	254.000km
	180 RON

	Pierderi vaselină planetară faţă dreapta
	254.000km
	Schimbat burduf + coliere planetară faţă 70 Ron + 180RON manoperă

	Iluminare lipsă portagaj / camera marşalier 

nefuncţională
	255.000km
	Schimbat cabluri alimentare întrerupte 

	Schimbat discuri + plăcuţe faţă/spate
	255.000km
	Manopera proprie

	Încǎlzire scaun pasager nu funcţioeazǎ
	260.060km
	Cotact desfǎcut – s-a rezolvat

	Pierderi de ulei caseta direcţie (care s-au oprit dupǎ recompletare) şi jocuri în partea dreaptǎ 
	271.000km
	S-a recondiţionat caseta de diercţie 1000RON

	Bǎtǎi punte faţǎ
	272.000km
	Bielete antiruliu faţǎ – s-au schimbat 250RON + manoperǎ

	Mici bǎtǎi la puntea faţǎ (pe denivelari scurte)
	275.000km
	Schimbat bucşi barǎ stabilizatoare 50 RON + manopera gratis


